IKO atelia

DEUX COUCHES FIXÉES MÉCANIQUEMENT :

Couche de finition en bitume APP : (IKO roofgarden 4 APP Atelia 5) entièrement soudée

Membrane d'étanchéité à l'eau gris clair composée de bitume plastomère (APP) avec des propriétés anti-racines, d'une épaisseur de 4 mm, avec des propriétés ignifuges (Broof(t1)) et d'un insert combiné polyester-verre (trilaminé de 180 g/m²). La face supérieure est revêtue d'une couche d'ardoise gris clair et la face inférieure, d'une feuille thermofusible, toujours en combinaison avec le profilé TURBO.

Cette couche de finition est applicable dans un système à une ou plusieurs couches.

Cette couche de finition contient ≥ 35% de matières premières recyclées en poids de rouleau.

Ce lé de toiture est recyclable à 100%.

Outre ses valeurs mécaniques élevées, l'armature se distingue par une stabilité dimensionnelle et une résistance à la délamination exceptionnelles et se compose de 3 couches :

- Fibres de polyester sur la face supérieure

- Âme constituée d'une trame longitudinale en fibres de verre et de fils de polyester fortement renforcés dans le sens de la largeur.

- Fibres de polyester sur la face inférieure

Ces trois éléments structurels sont reliés mécaniquement et chimiquement pour former un ensemble stable.

L'armature est recouverte d'une couche de bitume qui ne contient pas d'additifs ignifuges nocifs.

La sécurité de soudage optimale est assurée par une feuille thermofusible sur le cordon de soudure. La face inférieure à profil circulaire est munie d'une feuille thermofusible qui augmente d'au moins 10% la surface de contact avec les flammes sur le revêtement. La feuille thermofusible est alignée avec précision sur les bords de la membrane.

Caractéristiques techniques (valeurs déclarées selon EN 13707 et EN 13969)

Résistance à la traction, en longueur:			700 N/50 mm

Résistance à la traction, en largeur:			450 N/50 mm

Allongement à la rupture:			30% / 40%

Flexion à froid couche adhésive:			≤ -15°C

Résistance à la déchirure au clou (EN 12310):		≥ 150 N

À l'épreuve du feu conformément à prEN 13501: Broof(t1) après le test selon ENV 1187

Agréments techniques:

- CTG 498

- Agrément NL BSB BD-015

Ces membranes d'étanchéité sont produites conformément au système de qualité pour la production et la vente, ISO 9001 et ISO 14001, et sont régulièrement contrôlées par des instituts d'inspection indépendants de renommée internationale.

Pose

La membrane est posée en appareil demi-brique dans le sens de l'écoulement de l'eau avec une distance minimale entre les recouvrements transversaux de  2 m sur IKO base P3 T/F Atelia 10.0 avec des chevauchements soudés de 8 cm dans le sens longitudinal et 15 cm dans le sens transversal. Tous les détails sont exécutés conformément à la note d'information technique 244 du CSTC.

Pendant le soudage, la flamme douce du chalumeau sera dirigée à environ 2/3 sur le rouleau proprement dit et à environ 1/3 sur le support, de manière qu'il y ait toujours un cordon de bitume devant le rouleau.

Afin d'obtenir un bon raccord, un cordon de bitume de 5 mm doit toujours refluer au niveau du chevauchement.

Attention aux joints d'about des couches de finition :

- Chauffer séparément avec un petit chalumeau

- Retirer les enveloppes du rouleau à placer

- Couper les coins des joints en T pour éviter les remontées capillaires

- Vérifier l'étanchéité aux joints en T

- Vérifier l'adhérence aux descentes d'eau pluie et aux déversoirs.

Remarque supplémentaire :

Tous les détails, les finitions de rive, les joints de dilatation, les avaloirs, les costières de coupoles, les descentes, etc. doivent toujours être exécutés en deux couches.

La sous-couche P3 (IKO base P3 T/F Atelia 10.0) est fixée mécaniquement et la membrane d'étanchéité à l'eau (IKO roofgarden 4 APP Atelia) est par ailleurs entièrement soudée à la flamme.

Les élévations sont également pourvues d'une étanchéité à l'eau en 2 couches au moyen de bandes de rive verticales d'un mètre de large. L'étanchéité au niveau du rebord vertical est réalisée en alternance par rapport à l'étanchéité dans le plan de toiture. La sous-couche est fixée selon la méthode adaptée au support disponible mais suffisamment stable au vent selon les exigences de résistance au vent des Notes d'information techniques 215 et 239 du CSTC.

Garantie décennale de l'étanchéité assurée

À l'achèvement des travaux d'étanchéité de la toiture, le couvreur remettra une garantie d'application assurée sans prime et sans clause de résiliation du fabricant des produits d'étanchéité (IKO), souscrite au profit du maître d'ouvrage.

Cette assurance garantira une indemnisation pendant une période de 10 ans en cas de défaut d'étanchéité de la toiture résultant d'un défaut de fabrication des produits assurés du groupe IKO et/ou d'un défaut de mise en œuvre non systématique par un entrepreneur de toiture/entrepreneur agréé par le Groupe IKO et/ou d'un défaut de conception.

Cette assurance comprendra un entretien annuel documenté du système de toiture (voir les conditions de la garantie d'application assurée sans prime).

L'indemnité comprendra l'enlèvement, la livraison et la réinstallation gratuite des produits d'étanchéité défectueux en cas de l'un des défauts susmentionnés, ainsi que l'indemnisation des dommages physiques, matériels et/ou immatériels consécutifs en cas de défauts d'étanchéité dus à un défaut du produit.

L'assurance doit être souscrite auprès d'une compagnie d'assurance officiellement reconnue et accompagnée d'un 'certificat de garantie' portant un numéro de référence unique et signé par le couvreur et le fabricant.

Certificat de reprise

Le fabricant du système d'étanchéité garantit la reprise des lés de toiture usagés au terme de la durée de vie économique d'environ 35 ans, sur présentation du certificat de reprise.

Le système d'étanchéité repris peut alors être utilisé comme matière première pour de nouveaux lés de toiture bitumeux ou pour d'autres applications utiles.

Certificats de produits et système:

Ce système d'étanchéité à l'eau doit être accompagné des certificats suivants délivrés par le fabricant:

- un certificat d'espérance de vie

- un certificat de récupération des eaux de pluie

- un certificat décrivant la proportion de matières premières secondaires

DAKBEDEKKING I VLOEIBARE WATERDICHTING I ISOLATIE

IKO B.V. - Wielewaalweg 1 - 4791 PD Klundert - Nederland - nl.iko.com

IKO NV - d’Herbouvillekaai 80 - 2020 Antwerpen - België - be.iko.com